Załącznik nr 7

# Opis projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego 
przy ul. Targowej  13-15 w Toruniu”

Przedmiotem termomodernizacji jest budynek użyteczności publicznej pełniący funkcje administracyjno-biurową zlokalizowany w Toruniu przy ul. Targowej 13-15.

Ogólny stan techniczny budynku określa się jako dostateczny. Niemniej jednak stan stolarki okiennej niewymienionej na nową jest zły, wykazuje niską szczelność. Pod względem ochrony cieplnej budynek nie spełnia warunków techniczno-budowlanych, tj. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2008).

Powodem wysokiej energochłonności budynku jest niedostateczna izolacyjność termiczna zewnętrznych przegród budowlanych.

Budynek zasilany jest w ciepło z węzła cieplnego. Węzeł wyposażony jest w automatykę regulacyjną pogodową. Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych, wyposażona w grzejniki żeliwne członowe z zaworami termostatycznymi, automatyczne odpowietrzniki na pionach. Izolacja cieplna przewodów rozprowadzających wymaga poprawy.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym, w ramach którego planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego, w ramach następujących typów projektów:

- ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,

- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji 
i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,

- budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Grupą docelową w projekcie jest administracja publiczna, a pośrednio również mieszkańcy regionu.

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji:

Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wybrany został na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego , którego przedmiotem był budynek zlokalizowany przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu, w tym termomodernizacja budynku, oświetlenie wbudowane i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Opis robót:

- Ocieplenie ścian osłonowych

- Ocieplenie ścian szczytowych (klinkierowych)

- Ocieplenie ścian szczytowych (otynkowanych

- Ocieplenie ścian piwnic w strefie cokołu i w gruncie do głębokości 1m poniżej terenu

- Ocieplenie stropodachu wełną mineralną metodą wdmuchiwania granulatu

- Wymiana okien na okna PCV

- Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie energooszczędne typu LED sterowane automatycznie

- Montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową cieplną 62,3%. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową elektryczną 26,29%. Redukcja emisji CO2 wyniesie 59,94 % MgCO2/rok . Wzrost efektywności energetycznej wyniesie 57,57%.

Przedmiotowy projekt kluczowy wpisuje się w następujące dokumenty strategiczne:

- Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, Plan modernizacji 2020+ (SRW):

Priorytet: Nowoczesne społeczeństwo

Cel strategiczny: Sprawne zarządzanie

Kierunki działań: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej oraz Poprawa efektywności energetycznej

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia

Zgodnie z SRW (s. 55-56) konieczne jest zwiększenie efektywności energetycznej i pozyskania energii 
z niskoemisyjnych źródeł – szczególnie istotne  są  tu  kwestie  rozwoju  energooszczędnego  budownictwa  oraz  spełnianie  minimalnych wymogów takich jak: efektywność energetyczna i oszczędność energii, zwłaszcza w odniesieniu do wszelkich projektów infrastrukturalnych gdzie przewidziana jest budowa 
i modernizacja budynków oraz zapewnienie realnych mechanizmów preferencji dla projektów, maksymalizując oszczędność energii  i  efektywność  energetyczną,  co  pobudza  rozwój  sektora  budowlanego,  zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez odzwierciedlenie w kryteriach wyboru  projektów.

- Zakres projektu wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 r.:

Cel strategiczny 4 Toruń miastem ładu przestrzennego

Cel operacyjny 4.1. Dalsza poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta

- Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej  Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020,którego celem jest ograniczenie emisji CO2. Projekt wpisuje się w działanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w sektorze publicznym w budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu” wymienione w  dziale nr 4, rozdziale 4.2, podrozdziale 4.2.1 oraz w Załączniku nr 1 do ww. Planu (na podstawie Zarządzenia Nr 383 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie aktualizacji działań w zakresie termomodernizacji obiektów i efektywności energetycznej w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020”).

- działania realizowane w ramach projektu będą opierały się  o „Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski”, którego częścią składową jest dokument „Wspieranie Inwestycji w modernizację budynków” , opisany jako „długoterminowa strategia wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych”

- projekt realizuje cele dokumentu pn. „Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”

- projekt zgodny z zaleceniami Komisji Europejskiej wymienionymi w dokumencie „Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności”