Załącznik nr 4 do uchwały…..…………………

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia ……………………………………..

- OKREŚLENIE SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PRZEWIDZIANYCH W PROGRAMIE

We wdrażaniu Programu ochrony powietrza istotna jest systematyczna kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań wyznaczonych w Programie, przy jednoczesnej ocenie stanu środowiska oraz kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiono rodzaje informacji i dokumentów proponowanych do kontroli i dokumentacji realizacji Programu wraz z projektem monitorowania skuteczności realizacji działań naprawczych. Wdrożenie tego systemu nastąpić powinno w przypadku konieczności wdrożenia działań naprawczych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Prezydent miasta zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku za rok poprzedni (począwszy od roku 2018 za rok 2017) i ich przekazywania w terminie do 30 kwietnia każdego roku do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, które były realizowane w ramach systemu zachęt do wymiany indywidualnych systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej, usług i handlu oraz budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. W sprawozdaniu z realizacji Programu należy przedstawić koszty podjętych działań, osiągnięty efekt ekologiczny, a także wskazać źródła ich finansowania, zgodnie ze wzorem, który został określony w tabelach poniżej.

Na podstawie przekazywanych sprawozdań z realizacji działań naprawczych, a także w oparciu o wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje co 3 lata, szczegółowej oceny wdrożenia Programu ochrony powietrza.

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

| Informacje ogóle na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość | Opis |
| 1 | Rok sprawozdawczy |  |
| 2 | Województwo |  |
| 3 | Strefa |  |
| 4 | Gmina |  |
| 5 | Nazwa urzędu marszałkowskiego przejmującego sprawozdanie |  |
| 6 | Nazwa urzędu przedstawiającego sprawozdanie |  |
| 7 | Adres pocztowy urzędu przedstawiającego sprawozdanie |  |
| 8 | Nazwisko osoby do kontaktu |  |
| 9 | Numer służbowego telefonu osoby do kontaktu |  |
| 10 | Numer służbowego faksu osoby do kontaktu |  |
| 11 | Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu |  |
| 12 | Uwagi |  |

Tabela 2. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej

| Zestawienie działań naprawczych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość |  | Opis |
| 1 | kod działania naprawczego |  | podać kod zadania zgodnie z harmonogramem (każdemu kodowi odpowiada jedna kolumna tabeli sprawozdawczej) |
| 2 | nazwa działania naprawczego |  | podać nazwę zadania zgodnie z harmonogramem |
| 3 | kod sytuacji przekroczenia |  | Kp15mWlPM10a01, Kp15mWlPM10d01 |
| 4 | krótki opis prowadzonych działań |  | krótko opisać rodzaj prowadzonych działań inwestycyjnych lub modernizacyjnych i ich wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza |
| 5 | nazwa i kod strefy |  | miasto Włocławek, PL0403 |
| 6 | obszar, lokalizacja |  | podać dokładny adres, nazwę gminy, gdzie zostało przeprowadzone działanie naprawcze podać opis i opracowanie graficzne w formie mapy (jako załącznika) z zaznaczonym obszarem, na którym leżą źródła emisji uwzględnione w działaniach naprawczych |
| 7 | termin zastosowania działania |  | podać datę rozpoczęcia i zakończenia działania |
| 8 | skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia |  | podać określenie skali czasowej działań naprawczych: - krótkoterminowe, - średniookresowe (ok. jednego roku), - długoterminowe |
| 9 | kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze |  | podać kategorię źródeł emisji poddanych działaniom naprawczym: - przemysł (w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej), - rolnictwo, - źródła związane z handlem i mieszkalnictwem, - inne (powinno zostać objaśnione w pozycji "uwagi") |
|  | informacje szczegółowe: |  |  |
| 10 | ilość zlikwidowanych tradycyjnych pieców węglowych i powierzchnia użytkowa lokali [m2] |  | podać ilość zlikwidowanych starych kotłów węglowych lub pieców kaflowych oraz na jakiej powierzchni użytkowej [m2] zlikwidowano stare źródła na paliwo stałe |
| 11 | moc cieplna [MW] |  | w przypadku likwidacji kilku źródeł podać sumaryczną moc cieplną |
| 12 | w tym wymienione na następujące źródła: powierzchnia użytkowa lokalu [m2] | sieć cieplna, pompy ciepła, ogrzewanie: elektryczne, gazowe lub olejowe | podać we właściwym wierszu powierzchnię użytkową lokalu lub budynku, w którym dokonano zmiany sposobu ogrzewania |
|  |  | węglowe z automatycznym zasilaniem; kotły na pelety zasilane automatycznie |  |
|  |  | inne |  |
| 13 | alternatywne lub odnawialne źródło ciepła [m2] |  | podać powierzchnię użytkową lokalu lub budynku, w którym zastosowano alternatywne lub odnawialne źródła energii cieplnej |
| 14 | termomodernizacja - powierzchnia użytkowa lokalu [m2] |  | podać powierzchnię użytkową lokalu lub budynku, w którym dokonano termomodernizacji |
| 15 | sposób przeprowadzenia termomodernizacji |  | opisać jaki był zakres termomodernizacji: - docieplenie ścian, - docieplenie dachu, - wymiana okien |
| 16 | osiągnięty efekt ekologiczny redukcja emisji zanieczyszczeń [kg/rok] |  | podać efekt ekologiczny (czyli jakie zanieczyszczenia zostały zredukowane oraz wielkość redukcji ich emisji) w rozbiciu na poszczególne działania osobno dla wymiany urządzeń grzewczych i dla termomodernizacji wykorzystując wskaźniki efektu ekologicznego podane w tabeli 4 |
| 17 | poniesione koszty łącznie [zł/rok] |  | podać koszty sumaryczne poniesione na realizację zadania |
| 18 | sposób finansowania |  | wskazać źródła finansowania działania, uwzględniając uzyskane dofinansowanie wraz z podaniem źródła dofinansowania |
| 19 | wielkość dofinansowania |  | podać wielkości dofinansowania |
| 20 | uwagi |  |  |

Tabela 3. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie pozostałych działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

| Zestawienie działań naprawczych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość | Opis |
| 1 | kod działania naprawczego | podać kod zadania zgodnie z harmonogramem (każdemu kodowi odpowiada jedna kolumna tabeli sprawozdawczej) |
| 2 | nazwa działania naprawczego | podać nazwę zadania zgodnie z harmonogramem |
| 3 | kod sytuacji przekroczenia | Kp15mWlPM10a01, Kp15mWlPM10d01 |
| 4 | krótki opis prowadzonych działań | krótko opisać rodzaj prowadzonych działań w ramach realizacji konkretnego zadania wskazanego w harmonogramie |
| 5 | nazwa i kod strefy | miasto Włocławek, PL0403 |
| 6 | obszar, lokalizacja | podać nazwę gminy, miejsce lokalizacji działań; podać opis i opracowanie graficzne w formie mapy (jako załącznika) z zaznaczonym obszarem, na którym leżą źródła emisji uwzględnione w działaniach naprawczych |
| 7 | termin zastosowania działania | podać datę rozpoczęcia i zakończenia działania |
| 8 | skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | podać określenie skali czasowej działań naprawczych: - krótkoterminowe, - średniookresowe (ok. jednego roku), - długoterminowe |
| 9 | kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | podać kategorię źródeł emisji poddanych działaniom naprawczym: - transport, - przemysł (w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej), - rolnictwo, - źródła związane z handlem i mieszkalnictwem, - inne (powinno zostać objaśnione w pozycji "uwagi") |
| 10 | wskaźnik ilościowy realizacji działania naprawczego | podać jaka ilość działań była zakładana w planach gminy (np. wymiana 10 autobusów, przeprowadzenie 10 kontroli) oraz ile udało się zrealizować |
| 11 | poniesione koszty łącznie [zł/rok] | podać koszty sumaryczne poniesione na realizację zadania |
| 12 | sposób finansowania | wskazać źródła finansowania działania, uwzględniając uzyskane dofinansowanie wraz z podaniem źródła dofinansowania |
| 13 | wielkość dofinansowania | podać wielkości dofinansowania |
| 14 | uwagi |  |

Efekt ekologiczny realizowanych działań w obszarach przekroczeń, w zakresie ograniczania emisji z indywidualnych systemów grzewczych, określić będzie można na podstawie wskaźników zamieszczonych w poniższej tabeli.

Tabela 4. Średnie wskaźniki efektu ekologicznego inwestycji dla pyłu zawieszonego PM10 związanych z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych dla strefy miasto Włocławek

| Lp. | Rodzaj działania naprawczego | Efekt ekologiczny - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń [pyłu PM10] |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kg/100m2*rok] |
| 1 | podłączenie do sieci cieplnej | 48,71 |
| 2 | wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 48,71 |
| 3 | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 2,90 |
| 4 | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 19,78 |
| 5 | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane ręcznie | 35,06 |
| 6 | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 19,78 |
| 7 | wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 39,55 |
| 8 | wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 48,65 |
| 9 | wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 48,26 |
| 10 | wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 48,71 |
| 11 | zastosowanie kolektorów słonecznych | 3,75 |
| 12 | termomodernizacja | 14,61 |

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki efektywności działań naprawczych związanych z ograniczeniem emisji liniowej.

Tabela 5. Wskaźniki kosztowe redukcji emisji liniowej

| Lp. | Działania naprawcze (redukcja emisji liniowej) poprzez | Średnie koszty inwestycyjne |  | Uzyskany efekt ekologiczny dla pyłu PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | czyszczenie ulic: |  |  |  |  |
|  | duże natężenie ruchu; czyszczenie 1 raz/tydzień | 500 | zł/km | 170 | [kg/km] |
|  | średnie natężenie ruchu; czyszczenie 1 raz/miesiąc | 200 | zł/km | 21 | [kg/km] |
| 2 | modernizacja dróg (utwardzenie poboczy) | 3 - 7 | mln zł/km | 177 kg/km |  |
| 3 | budowa ścieżek rowerowych | 61 tys. zł/km 110 tys. zł/km | (asfaltowa) (kostka betonowa) | 10,8 | [kg/km] |

- OKREŚLENIE SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Organy oraz instytucje uczestniczące w realizacji Planu Działań Krótkoterminowych 
są zobowiązane do przekazywania do zarządu województwa wszelkich informacji i dokumentów wykorzystywanych do kontroli i dokumentacji realizacji Planu, w celu wykonania i przekazania przez zarząd sprawozdania z realizacji Planu Działań Krótkoterminowych zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska. Wykonanie działań krótkoterminowych musi być dokumentowane przez podmioty i instytucje zobowiązane do ich realizacji w formie sprawozdań, które będą każdorazowo przekazywane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

Sprawozdania z realizacji działań krótkoterminowych powinny zawierać:

1. Termin wdrożenia działań (datę),

2. Termin zakończenia działań (datę),

3. Obszar jaki obejmują działania (np. ulice, dzielnice, nr szkoły, itp.),

4. Rodzaj podejmowanych działań i sposób ich wykonania,

5. Ograniczenia, sytuacje problemowe w trakcie realizacji działań,

6. W przypadku wykonywanych kontroli – liczba odbytych wizyt kontrolnych,

7. Liczba wystawionych pouczeń oraz mandatów.

SPIS TREŚCI

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych przewidzianych  w Programie.	1

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji planu działań krótkoterminowych.	5

SPIS TABEL

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza	1

Tabela 2. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej	2

Tabela 3. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie pozostałych działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym	3

Tabela 4. Średnie wskaźniki efektu ekologicznego inwestycji dla pyłu zawieszonego PM10 związanych z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych dla strefy miasto Włocławek	4

Tabela 5. Wskaźniki kosztowe redukcji emisji liniowej 	4

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034)

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034)

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034)

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne na podstawie wskaźników Corinar - Peatch Roads, raporty z realizacji POP